GO3-project: ENERGIEOPSLAG

Lerarenbundel – Bijlage 1: De solartracker

Hanne Smeets

Kevin Vonckx

Niels Enis

Philip Poncelet

Ann Emonds

De windmolen

| Elektronische componenten |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naam | Aantal | Afbeelding | Beschrijving |
| DC-motor | 1x |  | - Model: RF 500 - Ø 32 mm - As ø 2 mm - I=0,02 - 0,45 A - U=0,5 V - 6 V |
| Meetbussen | 1x |  | - Geïsoleerde stekkerbus - 4mm - Rood - Maximale stroom: 16A - Maximale spanning 60V DC - Contactweerstand = 5 mΩ |
|  | 1x |  | - Geïsoleerde stekkerbus - 4mm - Zwart - Maximale stroom: 16A - Maximale spanning 60V DC - Contactweerstand = 5 mΩ |
| Geleiders | 1m |  | - Rood - 0.75mm² - Soepele kern |
|  | 1m |  | - Zwart - 0.75mm² - Soepele kern |
| Optioneel: Afhankelijk van hoe men de schakeling wenst te maken, kan er gebruik gemaakt worden van volgende onderdelen. |  |  |  |
| LED | 1x |  | Grootte: 10mm Kleur: rood Uled: 2,0V Iled: 20ma Lichtsterkte: 125mcd |
| LED-houder | 1x |  | Materiaal: plastic Boor Ø: 14mm |

| Pvc-onderdelen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Naam | Aantal | Afbeelding | Beschrijving |
| PVC-buis | 1m 85cm |  | Ø: 32mm |
| PVC-koppelstukken | 4x |  | 90° bocht F-F Ø: 32mm |
|  | 3x |  | T-verbindingsstuk F-F-F Ø: 32mm |
|  | 2x |  | Verloopmof F-F Ø: 32mm |
|  | 1x |  | 90° bocht F-M Ø: 32mm |

| Wieken (3 wieken per set) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hout (wieken) | Plaat: 200mm x 150mm |  | Materiaal: triplex |
| PVC (wieken) | 1m |  | Ø: 110mm |
| Staaldraad | 300mm |  | Materiaal: RVS Ø: 1.5mm² Opm: Spaken van een fietswiel kunnen ter vervanging dienen |

| Verbindingsmaterialen en overbrengingen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Borgmoer M5 | 6x |  | Materiaal: verzinkt Maat: M5 |
| Draadstang M5 | 150mm |  | Materiaal: verzinkt Maat: M5 |
| Lusterklem | Min. 2 (as)+ 1 per wiek |  | Materiaal: Kunststof/metaal |
| Riemwiel | 1x |  | Materiaal: Plastic Diameter:50mm |
|  | 1x |  | 8mm |
| Kogellager | 2x |  | Materiaal: chroomstaal Buiten diameter Ø: 9mm Binnendiameter: 5mm |

| Gereedschappen en machines |  |
| --- | --- |
| Naam | Afbeelding |
| Ontmanteltang |  |
| Zijkniptang |  |
| Universeeltang |  |
| Kleine platte schroevendraaier |  |
| Multitool (Kan ook met een slijpschijf) |  |
| Figuurzaag |  |
| Buizensnijder |  |
| Vouwmeter/rolmeter |  |
| Lijm |  |
| Vijl |  |
| Boormachine |  |

# Deel 1: Het statief

| Het statief |  |
| --- | --- |
| Beschrijving | Visuele ondersteuning |
| Teken een lengte van 350mm af op de pvc -buis van Ø32. |  |
| Zaag met de ijzerzaag op de afgetekende lijn van de pvc-buis. |  |
| Boor op 35mm vanaf de bovenkant van de pvc-buis twee gaten van 9mm in het midden van de buis. Dit betekent dus één keer dwars door de buis boren. |  |
| Boor ongeveer 3cm recht onder de twee gaten in de pvc-buis nog een gat van 13 à 14mm voor de ledhouder. Dit gat zit dus maar aan één kant van de buis (dat wordt de achterkant van de molen). |  |
| Bereid de as van de windmolen voor zoals aangegeven op nevenstaande tekening. |  |
| Breng enkele druppels secondelijm aan op de kogellagers en plaats vervolgens de as in de mast van de windmolen. Let op: Laat de secondelijm gedurende min. 5 seconden drogen. |  |
| Soldeer de soepele geleiders aan de aansluitingen van de DC-motor. Let op: Pas de kleurcode correct toe. |  |
| Plaats de motor in het koppelstuk F-F en plaats deze op het koppelstuk 90° bocht F-M en voer de geleiders doorheen de mast. Monteer deze vervolgens op de mast zelf. |  |
| - (Optioneel) Als je de optionele LED wilt installeren, voer je best de geleiders door het voorziene boorgat en sluit je de LED in parallel aan op de geleiders. |  |
| Teken een lengte van 350mm af op de pvc -buis van Ø32. |  |
| Zaag met de ijzerzaag op de afgetekende lijn van de pvc-buis. |  |
| Teken nog een lengte van 350mm af op de pvc -buis van Ø32. |  |
| Zaag opnieuw met de ijzerzaag op de afgetekende lijn van de pvc-buis. |  |
| Teken een lengte van 150mm af op de pvc -buis van Ø32. |  |
| Zaag met de ijzerzaag op de afgetekende lijn van de pvc-buis. |  |
| Herhaal stap 12 en 13 tot je in totaal 6 lengtes van 150mm hebt. |  |
| - Meetbussen Soldeer de soepele geleiders op de meetbussen. => Soldeerlipkes | Invoegen afbeelding soldeerlipkes en buskes |
| - Meetbussen Boor met diameter… in de pvc-buis met l=350mm 2 gaten, zoals aangegeven op de tekening. |  |
| - Meetbussen Monteer vervolgens de meetbussen in de buis |  |
| Verbind de gezaagde stukken pvc-buis met elkaar zoals aangegeven op nevenstaande tekening. Maak gebruik van de volgende koppelstukken: - 90° bocht F-F - T-verbindingsstuk F-F-F Monteer vervolgens de mast op het middelste hulpstuk. |  |
| Vlakke wieken |  |
| Beschrijving | Visuele ondersteuning |
| - Wieken (vlak) Zaag met de multitool, nevenstaande vorm uit de houten triplexplaat. Let op: Hou rekening met de aangegeven maten. |  |
| - Wieken (vlak) Boor met een boor M5 2 gaten in de wiek zoals aangegeven op nevenstaande tekening. |  |
| - Wieken (vlak) Plaats vervolgens de lusterklem in de boorgaten zoals afgebeeld op nevenstaande foto. Let op: Indien nodig, breng je een paar druppeltjes secondenlijm aan. |  |
| - Wieken (vlak) Herhaal stap 21 t.e.m. 24 tot je 3 wieken hebt. |  |
| - Wieken (vlak) Meet op de staaldraad een lengte af van 100mm en knip deze vervolgens af op deze lengte. |  |
| - Wieken (vlak) Herhaal dit tot je 3 staafjes hebt van 100mm |  |
| - Wieken (vlak) Meet 1 cm af van de rand en plooi vervolgens 2 draadjes op een hoek van 70°. |  |
| - Wieken (vlak) Plooi het 3de draadje zoals afgebeeld op de nevenstaande foto. |  |
| - Wieken (vlak) Schroef de staafjes vast in de lusterklemmen. Let op: Herhaal dit voor de andere 2 wieken. |  |
| Kromme wieken |  |
| Beschrijving | Visuele ondersteuning |
| - Wieken (krom) Zaag met de multitool, nevenstaande vorm uit de houten triplexplaat. Let op: Hou rekening met de aangegeven maten. |  |
| - Wieken (krom) Boor met een boor M5 2 gaten in de wiek zoals aangegeven op nevenstaande tekening. |  |
| - Wieken (krom) Plaats vervolgens de lusterklem in de boorgaten zoals afgebeeld op nevenstaande foto. Let op: Indien nodig, breng je een paar druppeltjes secondelijm aan. |  |
| - Wieken (krom) Herhaal stap 21 t.e.m. 24 tot je 3 wieken hebt. |  |
| - Wieken (krom) Meet op de staaldraad een lengte af van 100mm en knip deze vervolgens af op deze lengte. |  |
| - Wieken (krom) Herhaal dit tot je 3 staafjes hebt van 100mm |  |
| - Wieken (krom) Meet 1 cm af van de rand en plooi vervolgens 2 draadjes op een hoek van 70°. |  |
| - Wieken (krom) Plooi het 3de draadje zoals afgebeeld op de nevenstaande foto. |  |
| - Wieken (krom) Schroef de staafjes vast in de lusterklemmen. Let op: Herhaal dit voor de andere 2 wieken. |  |

Eindresultaat nog in te voegen