# Zonne-energie

# Onderzoeksopdracht 1: Waarvan is de hoeveelheid lichtopbrengst afhankelijk?

Benodigdheden

| Naam | Afbeelding |
| --- | --- |
| Zonneschijf Zie bijlage |  |

| Werkwijze: Zonneschijf: |  |
| --- | --- |
| - Bepaal de windrichting waar het zonnepaneel naartoe gericht is. (N - O - Z - W) |  |
| - Bepaal de hellingshoek van het zonnepaneel in graden (°). |  |
| - Lees de lichtopbrengst af in percent (%). |  |

Bijlage: Zonneschijf

Legende

- Blauwe lijnen: hellingsgraad van het zonnepaneel

- Witte cirkels: lichtopbrengst in percent

# Zonne-energie

# Onderzoeksopdracht 2: Welke invloed heeft het volgen van de zon doorheen de dag, op de hoeveelheid opgewekte energie?

# Benodigdheden

| Naam | Afbeelding | Naam | Afbeelding |
| --- | --- | --- | --- |
| Proefopstelling solar tracker |  | Multimeter |  |
| Meetsnoeren |  | USB-kabel |  |
| AA-batterij (4x) |  |

| Werkwijze: Proef 2: Statisch |  |
| --- | --- |
| - Sluit de stekker aan op een stopcontact. |  |
| - Zorg dat de solartracker met het zonnepaneel op, gericht is naar het midden van de boog. (plat naar boven |  |
| - Plaats de lamp in de stand “OCHTEND” |  |
| - Plaats de meetpennen van de multimeter op het voorziene meetpaneel Opm.: Zie werkfiche: meten met een multimeter |  |
| - Stel de multimeter in om een gelijkspanning (DC) te meten. Zie werkfiche: meten met een multimeter |  |
| - Lees de gemeten spanningswaarde af en noteer deze op het werkblad. |  |
| - Plaats de lamp nu in de stand “MIDDAG” |  |
| - Lees de gemeten spanningswaarde af en noteer deze op het werkblad. |  |
| - Plaats de lamp nu in de stand “AVOND” |  |
| - Lees de gemeten spanningswaarde af en noteer deze op het werkblad. |  |

| Werkwijze: Proef 2: Dynamisch |  |
| --- | --- |
| - Sluit de stekker aan op een stopcontact. |  |
| - Zorg dat de solartracker met het zonnepaneel op, gericht is naar het midden van de boog. (plat naar boven) |  |
| - Plaats de lamp in de stand “OCHTEND” |  |
| - Sluit de usb-poort van de arduino aan op de powerbank. Opm.: Roep hiervoor de leerkracht! |  |
| - Plaats de meetpennen van de multimeter op het voorziene meetpaneel Opm.: Zie werkfiche: meten met een multimeter |  |
| - Stel de multimeter in om een gelijkspanning (DC) te meten. Zie werkfiche: meten met een multimeter |  |
| - Lees de gemeten spanningswaarde af en noteer deze op het werkblad. |  |
| - Plaats de lamp nu in de stand “MIDDAG” |  |
| - Lees de gemeten spanningswaarde af en noteer deze op het werkblad. |  |
| - Plaats de lamp nu in de stand “AVOND” |  |
| - Lees de gemeten spanningswaarde af en noteer deze op het werkblad. |  |

# Zonne-energie

# Onderzoeksopdracht 3: Hoe werkt een zonnecollector?

# Benodigdheden

| Naam | Afbeelding | Naam | Afbeelding |
| --- | --- | --- | --- |
| Proefopstelling zonnecollector |  | Batterij |  |
| Thermometer |  | Emmer met water |  |

| Werkwijze: Proef 3: De zonnecollector |  |
| --- | --- |
| - Vul de emmer met water tot de helft! |  |
| - Sluit de krokodilklemmen aan op de batterij. Opm.: Roep hiervoor de leerkracht! |  |
| - Plaats de thermometer in de emmer met water. Opm.: Zorg ervoor dat enkel de metalen pin in het water zit. |  |
| - Schrijf de temperatuur op en vul deze in bij de begintemperatuur op je werkblad. |  |
| - Sluit de stekker aan op een stopcontact. |  |
| - Schrijf de temperatuur op en vul deze in bij de gevraagde temperatuur bij een bepaald tijdstip op je werkblad. |  |