Opdracht 2 De app The pH Scale and meter Calibration

App: Virtual Labs: pH Scale and Meter Calibration on the App Store

Link Video: The pH Scale & Meter Calibration

Het testen van de pH van een stof (hoe zuur of basisch deze is) levert een belangrijk stuk informatie op voor natuurwetenschappelijk onderzoek. In de voedingswetenschap is de pH van een stof - hoe zuur of basisch het is - de sleutel tot hoe het functioneert in voedselrecepten. Deze module laat leerlingen kennismaken met de pH-schaal en het gebruik ervan in de voedingswetenschap. Ze leren hoe ze de pH-meter moeten gebruiken en kalibreren door oplossingen met standaardwaarde te meten.

Virtual Labs: pH Scale & Meter Calibration maakt de gebruiker vertrouwd met laboratoriumapparatuur voor voedingswetenschappen en leert standaardtechnieken voor deze specifieke procedure. De interactieve gids leidt de gebruiker door de theorie en praktijk van het gebruik van de pH-schaal en pH-meting, zodat ze vertrouwd raken met de apparatuur en procedures wanneer ze in een echt laboratorium worden aangetroffen.

- Hieronder zien jullie een aantal afbeeldingen, het is aan jullie om met jullie eigen kennis deze te plaatsen op de pH-schaal. Probeer deze van meest zuur naar meest basisch te rangschikken.

| Zeep | Banaan | Bleekwater (javel) | Citroen |
| --- | --- | --- | --- |

Neutraal

Rangschikking: meest zuur  meest basisch

- 	- 	-

Nu jullie de zuurtegraad van een oplossing kunnen beredeneren met jullie eigen kennis is het tijd om naar de volgende stap te gaan.

- Open de app “The pH Scale and meter Calibration” op de iPad. Jullie gaan hier zelf mee aan de slag. De Nederlandse instructie met eventueel extra instructies vinden jullie bij stap 3.

- Start de virtuele pH meting. Noteer je waarnemingen ook in deze bundel bij de juiste opgave.

  - Vandaag zullen we leren hoe voedingswetenschappers de pH-schaal gebruiken in hun werk.

  - De pH van een stof beschrijft hoe zuur of basisch het is. De pH-schaal loopt van 0 tot 14, met lagere getallen zuurder en hogere getallen basischer. Een pH van 7 wordt neutraal genoemd.

  - Zure stoffen hebben een pH tussen 0 en 7. Die met een pH hoger dan 4,6 maar lager dan 7 worden meer specifiek geclassificeerd als laag zuur (een belangrijke categorie in de

voedingswetenschap).

Noteer de voorbeelden van in de app op onderstaande pH-schaal met hun eigen pH-waarde. Baken eventueel een pH-zone af door middel van een accolade ( } ). Probeer de voorbeelden ook te vertalen en deze zo op onderstaande schaal te plaatsen.

  - Een basische (of alkalische) stof heeft een pH tussen 7 en 14. Hier zijn de pH-waarden voor enkele basische stoffen. Noteer deze op onderstaande pH-schaal, ook hier probeer je te

vertaling te noteren met hun eigen pH-waarde. Een pH-zone wordt ook hier afgebakend door een accolade ( } ).

Je bent waarschijnlijk bekend met de zure smaak van sommige voedingsmiddelen, zoals citrusvruchten, azijn of koolzuurhoudende dranken. Als je ooit in zeewater hebt gezwommen of je tanden hebt gepoetst met zuiveringszout, houd er dan rekening mee dat dit basen zijn.

  - Je zal de meest eenvoudige vorm van testen proberen, namelijk pH-indicatorpapier.

Indicatorpapier verandert van kleur afhankelijk van de pH van de oplossing waar je het in dompelt. De bekerglazen zijn gevuld met citroensap, koffie, water en magnesiummelk. Dit doe je door het papiertje onder te dompelen in de vloeistof. Neem het papiertje vast en sleep dit naar beneden tot de bodem van het bekerglas.

Indicatoren die bij pH-testen worden gebruikt zijn chemische verbindingen die onder

specifieke omstandigheden van kleur veranderen en visueel de pH (zuurtegraad of basiciteit) van een oplossing aangeven. Wetenschappers gebruiken normaal gesproken digitale pH- meters voor nauwkeurigere metingen.

  - Combineer nu de strips met de overeenkomende kleur. Sleep de universeel indicator papiertjes naar de juiste pH-waarde. Nadien komt de exacte pH-waarde of pH-zone

tevoorschijn. Noteer ook hier je waarnemingen op de schaal, met andere woorden noteer de

oplossing en de exacte pH-waarde of pH-zone op de schaal.

De pH-indicatorpapiertjes geven ons een hulpmiddel om snel de pH van een stof te schatten, maar voor de meeste veiligheidsprocedures zullen we de pH nauwkeuriger moeten meten met een pH-meter.

  - Voedingswetenschappers geven veel om de pH, omdat de zuurtegraad van een levensmiddel van invloed is op wat we moeten doen om het veilig op te slaan.

  - Overweeg deze pot salsa van de Spicy Salsa Company. Ingeblikt voedsel of voedsel uit potten zijn kwetsbaar voor een organisme dat Clostridium botulinum of kortweg C. bot wordt genoemd.

De bacterie C. bot komt veel voor in het milieu en kan in voedsel worden aangetroffen. We

kunnen het niet zien, proeven of ruiken. Daarom gaan we ervan uit dat het er is en zorgen we ervoor dat de omstandigheden niet gunstig zijn om te groeien en gifstoffen te produceren.

  - C. bot komt veel voor in het milieu en is meestal onschadelijk, maar wanneer C. bot onder anaerobe omstandigheden groeit, produceert het dodelijke gifstoffen. Zoem in op het organisme.

Anaëroob betekent in afwezigheid van zuurstof, zoals in een afgesloten pot met voedsel.

  - Wanner de door C. bot geproduceerde neurotoxinen door mensen worden ingenomen, kunnen ze verlammen of doden. Dit wordt botulisme genoemd.

  - Om mensen te beschermen tegen botulisme, werken voedingswetenschappers eraan om

ervoor te zorgen dat voedsel in blik en in potten de juiste zuurtegraad heeft. C. bot kan niet groeien bij een pH lager dan 4,6.

4,6 Goal

  - In de voedingswetenschap worden substanties met een pH lager dan 4,6 beschouwd als zure voedingsmiddelen, terwijl die met een pH hoger dan 4,6 laag zuur zijn. Voedsel met een laag zuurgehalte is kwetsbaar voor de groei van C. bot wanneer het in potten is afgesloten.

  - Bekijk de ingrediënten van de salsa van Spicy Salsa Company. Wanneer voedings- wetenschappers een product overwegen, kijken ze naar het recept om te weten op welke voedselveiligheidsrisico’s ze moeten letten.

  - Producten die in de categorie met een laag zuurgehalte vallen, lopen risico op C. bot, het organisme dat botulisme veroorzaakt. C. bot groeit en produceert gifstoffen als de pH te hoog is (niet zuur genoeg).

  - Weet je nog bij welke pH-waarde C. bot niet meer kan groeien? Sleep de markering naar de pH-waarde van de zuurtegraad die de salsa moet bereiken om veilig te zijn voor C. bot. Ingrediënten onder dat niveau zijn laag zuur.	pH-waarde:

  - Om te weten of deze salsa risico loopt op de groei van C. bot, moet je rekening houden met de pH van de afzonderlijke ingrediënten. Uit ons onderzoek weten we bij benadering de pH van deze verschillende ingrediënten.

Noteer de volgende nummers in het juiste vakje + hun pH-waarde:

1 – Maïs	2 – Ui	3 – Jalapeño  4 – Zwarte bonen	5 – Tomaat

  - Het lijkt erop dat de meeste van onze ingrediënten niet de veilige zuurtegraad bereiken, pH

4,6. De tomaten, het zuurste ingrediënt, komen maar net onder de pH 4,6. Het is duidelijk dat als deze ingrediënten eenmaal in salsa zijn verwerkt, de salsa gevaar loopt voor C. bot.

Traditioneel werden tomaten beschouwd als zuur voedsel dat veilig was voor C. bot. Meer

recentelijk hebben tuinders nieuwe soorten tomaten gemaakt en hebben ze de zuurtegraad verminderd. Door de pH van uw product elke keer te testen, kom je niet voor verrassingen te staan als een ingrediënt een andere pH heeft dan je verwacht.

  - Om nauwkeurig en precieze metingen van de pH van de salsa te verkrijgen, zal je in een later deel leren om in het laboratorium metingen te verrichten met een digitale pH-meter en de juiste bemonsteringstechnieken te gebruiken.

  - Eerst moeten we ervoor zorgen dat de pH-meter nauwkeurig leest. Wetenschappers

kalibreren apparatuur voordat ze in het laboratorium worden gebruikt om er zeker van te zijn dat de metingen betrouwbaar zijn.

Kalibreren betekent iets meten met een bekende waarde met je instrument. Zo weet je of je

instrument nauwkeurig of onnauwkeurig meet.

  - Hier is je pH-meter. Benoem op onderstaande afbeelding de aangeduide delen.

  - De meest gebruikelijke manier om een pH-meter te kalibreren is met een tweepunts-

kalibratiemethode. Dit betekent het meten van de pH van twee verschillende standaarden met de meter die je gaat gebruiken.

Elk merk meter is net even anders. Lees je gebruikershandleiding om er zeker van te zijn dat

je correct kalibreert. (Voor in de toekomst wanneer je gaat werken met een pH-meter.)

  - Om te kalibreren gebruiken we gestandaardiseerde oplossingen die buffers worden genoemd. We gebruiken 4,01 en 7,0, omdat de voedingsmiddelen waar we mee te maken hebben in de buurt liggen van dit bereik.

Je kan gecertificeerde buffers krijgen van fabrikanten of wetenschappelijke leveranciers.

  - Breng ongeveer 25 ml van elke buffer over in zijn eigen beker. Omdat we bekers van 50 ml gebruiken vullen we ze voor de helft, tot aan de 25 ml-markering. Kantel de fles om en laat los. Vul de volgende beker tot ongeveer 25 ml. Doe dit op dezelfde wijze.

  - Spoel de sonde van de pH-meter af met kraanwater.

Neem de pH meter vast en sleep deze tot aan de waterstraal. Zet de meter onder de straal. Sommige meters hebben gedestilleerd of gedemineraliseerd water nodig.

  - Zorg ervoor dat de pH-meter in de kalibratie (of gestandaardiseerde) modus staat. Druk op ‘CAL’.

Kalibreer het instrument bij dezelfde temperatuur waarop het zal worden gebruikt. Gebruik hiervoor kamertemperatuur, want dat is de temperatuur van onze salsa.

  - Plaats je pH-meter in de pH 4-buffer en roer de oplossing voorzichtig met de meter. Het topnummer komt heel dicht bij 4,01 en begint te stabiliseren.

Neem de pH-meter vast en sleep deze naar beneden in het bekerglas met buffer.

  - Op dat moment druk je op de hold/enter-knop. Nu is je pH-meter gekalibreerd voor oplossingen die vast zuur zijn – onder 4,6.

  - Spoel de sonde van de pH-meter af met kraanwater.

  - Laat de meter vervolgens in de kalibratiemodus staan en plaats je pH-meter in de pH 7- buffer. Na korte tijd stabiliseert de waarde rond de 7,0. Druk nogmaals op hold/enter.

  - Druk op de hold/enter-knop. Je hebt nu een tweepuntskalibratie uitgevoerd. Dit verbetert je nauwkeurigheid bij het meten van voederingsmiddelen waarvan de pH dicht bij het pH-bereik van 4,01 – 7,00 ligt.

  - Zet na het kalibreren de pH-meter in de meetmodus door op ‘CAL’ te drukken.

  - Nu je instrument gekalibreerd is, kan je erop vertrouwen dat het een nauwkeurige meting geeft wanneer je de pH van je product test.

Gebruik de juiste bemonsteringstechnieken om ervoor te zorgen dat uw metingen van het product zinvol zijn. In het volgende gedeelte leer je hoe je op de juiste manier monsters kan

nemen.

! Volgende les zullen we deze technieken niet bekijken ! Indien je geïnteresseerd bent hierin, kan je dat steeds opzoeken op het internet.

Hieronder nog wat plaats om eventueel extra notities te nemen die je zelf zinvol vind:

OPLOSSINGEN

- Hieronder zien jullie een aantal afbeeldingen, het is aan jullie om met jullie eigen kennis deze te plaatsen op de pH-schaal. Probeer deze van meest zuur naar meest basisch te rangschikken.

| Zeep | Banaan | Bleekwater (javel) | Citroen |
| --- | --- | --- | --- |

Neutraal

Rangschikking: meest zuur  meest basisch

CITROEN  -  BANAAN  -  ZEEP	-  BLEEKWATER

Nu jullie de zuurtegraad van een oplossing kunnen beredeneren met jullie eigen kennis is het tijd om naar de volgende stap te gaan.

- Open de app “The pH Scale and meter Calibration” op de iPad. Jullie gaan hier zelf mee aan de slag. De Nederlandse instructie met eventueel extra instructies vinden jullie bij stap 3.

- Start de virtuele pH meting. Noteer je waarnemingen ook in deze bundel bij de juiste opgave.

  - Vandaag zullen we leren hoe voedingswetenschappers de pH-schaal gebruiken in hun werk.

  - De pH van een stof beschrijft hoe zuur of basisch het is. De pH-schaal loopt van 0 tot 14, met lagere getallen zuurder en hogere getallen basischer. Een pH van 7 wordt neutraal genoemd.

  - Zure stoffen hebben een pH tussen 0 en 7. Die met een pH hoger dan 4,6 maar lager dan 7 worden meer specifiek geclassificeerd als laag zuur (een belangrijke categorie in de

voedingswetenschap).

Citroensap

Azijn

Frisdranken

Koffie

Melk Speeksel

Noteer de voorbeelden van in de app op onderstaande pH-schaal met hun eigen pH-waarde. Baken eventueel een pH-zone af door middel van een accolade ( } ). Probeer de voorbeelden ook te vertalen en deze zo op onderstaande schaal te plaatsen.

  - Een basische (of alkalische) stof heeft een pH tussen 7 en 14. Hier zijn de pH-waarden voor enkele basische stoffen. Noteer deze op onderstaande pH-schaal, ook hier probeer je te

vertaling te noteren met hun eigen pH-waarde. Een pH-zone wordt ook hier afgebakend door een accolade ( } ).

Puur water

Bloed Eiwitten

Natriumcarbonaat

Magnesiummelk

Je bent waarschijnlijk bekend met de zure smaak van sommige voedingsmiddelen, zoals citrusvruchten, azijn of koolzuurhoudende dranken. Als je ooit in zeewater hebt gezwommen of je tanden hebt gepoetst met zuiveringszout, houd er dan rekening mee dat dit basen zijn.

  - Je zal de meest eenvoudige vorm van testen proberen, namelijk pH-indicatorpapier.

Indicatorpapier verandert van kleur afhankelijk van de pH van de oplossing waar je het in dompelt. De bekerglazen zijn gevuld met citroensap, koffie, water en magnesiummelk. Dit doe je door het papiertje onder te dompelen in de vloeistof. Neem het papiertje vast en sleep dit naar beneden tot de bodem van het bekerglas.

Indicatoren die bij pH-testen worden gebruikt zijn chemische verbindingen die onder

specifieke omstandigheden van kleur veranderen en visueel de pH (zuurtegraad of basiciteit) van een oplossing aangeven. Wetenschappers gebruiken normaal gesproken digitale pH- meters voor nauwkeurigere metingen.

  - Combineer nu de strips met de overeenkomende kleur. Sleep de universeel indicator papiertjes naar de juiste pH-waarde. Nadien komt de exacte pH-waarde of pH-zone

tevoorschijn. Noteer ook hier je waarnemingen op de schaal, met andere woorden noteer de

Citroensap (1.6 – 2.0)

Koffie (5.0)

Water (7.0)

Magnesiummelk (10.5)

oplossing en de exacte pH-waarde of pH-zone op de schaal.

De pH-indicatorpapiertjes geven ons een hulpmiddel om snel de pH van een stof te schatten, maar voor de meeste veiligheidsprocedures zullen we de pH nauwkeuriger moeten meten met een pH-meter.

  - Voedingswetenschappers geven veel om de pH, omdat de zuurtegraad van een levensmiddel van invloed is op wat we moeten doen om het veilig op te slaan.

  - Overweeg deze pot salsa van de Spicy Salsa Company. Ingeblikt voedsel of voedsel uit potten zijn kwetsbaar voor een organisme dat Clostridium botulinum of kortweg C. bot wordt genoemd.

De bacterie C. bot komt veel voor in het milieu en kan in voedsel worden aangetroffen. We

kunnen het niet zien, proeven of ruiken. Daarom gaan we ervan uit dat het er is en zorgen we ervoor dat de omstandigheden niet gunstig zijn om te groeien en gifstoffen te produceren.

  - C. bot komt veel voor in het milieu en is meestal onschadelijk, maar wanneer C. bot onder anaerobe omstandigheden groeit, produceert het dodelijke gifstoffen. Zoem in op het organisme.

Anaëroob betekent in afwezigheid van zuurstof, zoals in een afgesloten pot met voedsel.

  - Wanner de door C. bot geproduceerde neurotoxinen door mensen worden ingenomen, kunnen ze verlammen of doden. Dit wordt botulisme genoemd.

  - Om mensen te beschermen tegen botulisme, werken voedingswetenschappers eraan om

ervoor te zorgen dat voedsel in blik en in potten de juiste zuurtegraad heeft. C. bot kan niet groeien bij een pH lager dan 4,6.

4,6 Goal

  - In de voedingswetenschap worden substanties met een pH lager dan 4,6 beschouwd als zure voedingsmiddelen, terwijl die met een pH hoger dan 4,6 laag zuur zijn. Voedsel met een laag zuurgehalte is kwetsbaar voor de groei van C. bot wanneer het in potten is afgesloten.

  - Bekijk de ingrediënten van de salsa van Spicy Salsa Company. Wanneer voedings- wetenschappers een product overwegen, kijken ze naar het recept om te weten op welke voedselveiligheidsrisico’s ze moeten letten.

  - Producten die in de categorie met een laag zuurgehalte vallen, lopen risico op C. bot, het organisme dat botulisme veroorzaakt. C. bot groeit en produceert gifstoffen als de pH te hoog is (niet zuur genoeg).

  - Weet je nog bij welke pH-waarde C. bot niet meer kan groeien? Sleep de markering naar de pH-waarde van de zuurtegraad die de salsa moet bereiken om veilig te zijn voor C. bot. Ingrediënten onder dat niveau zijn laag zuur.	pH-waarde: 4.6

  - Om te weten of deze salsa risico loopt op de groei van C. bot, moet je rekening houden met de pH van de afzonderlijke ingrediënten. Uit ons onderzoek weten we bij benadering de pH van deze verschillende ingrediënten.

Noteer de volgende nummers in het juiste vakje + hun pH-waarde:

5

3

2

4

1

pH = 4.5

pH = 5

pH = 5.4	pH = 5.5

pH = 6.5

1 – Maïs	2 – Ui	3 – Jalapeño  4 – Zwarte bonen	5 – Tomaat

  - Het lijkt erop dat de meeste van onze ingrediënten niet de veilige zuurtegraad bereiken, pH

4,6. De tomaten, het zuurste ingrediënt, komen maar net onder de pH 4,6. Het is duidelijk dat als deze ingrediënten eenmaal in salsa zijn verwerkt, de salsa gevaar loopt voor C. bot.

Traditioneel werden tomaten beschouwd als zuur voedsel dat veilig was voor C. bot. Meer

recentelijk hebben tuinders nieuwe soorten tomaten gemaakt en hebben ze de zuurtegraad verminderd. Door de pH van uw product elke keer te testen, kom je niet voor verrassingen te staan als een ingrediënt een andere pH heeft dan je verwacht.

  - Om nauwkeurig en precieze metingen van de pH van de salsa te verkrijgen, zal je in een later deel leren om in het laboratorium metingen te verrichten met een digitale pH-meter en de juiste bemonsteringstechnieken te gebruiken.

  - Eerst moeten we ervoor zorgen dat de pH-meter nauwkeurig leest. Wetenschappers

kalibreren apparatuur voordat ze in het laboratorium worden gebruikt om er zeker van te zijn dat de metingen betrouwbaar zijn.

Kalibreren betekent iets meten met een bekende waarde met je instrument. Zo weet je of je

instrument nauwkeurig of onnauwkeurig meet.

  - Hier is je pH-meter. Benoem op onderstaande afbeelding de aangeduide delen.

  - De meest gebruikelijke manier om een pH-meter te kalibreren is met een tweepunts-

kalibratiemethode. Dit betekent het meten van de pH van twee verschillende standaarden met de meter die je gaat gebruiken.

Elk merk meter is net even anders. Lees je gebruikershandleiding om er zeker van te zijn dat

je correct kalibreert. (Voor in de toekomst wanneer je gaat werken met een pH-meter.)

  - Om te kalibreren gebruiken we gestandaardiseerde oplossingen die buffers worden genoemd. We gebruiken 4,01 en 7,0, omdat de voedingsmiddelen waar we mee te maken hebben in de buurt liggen van dit bereik.

Je kan gecertificeerde buffers krijgen van fabrikanten of wetenschappelijke leveranciers.

  - Breng ongeveer 25 ml van elke buffer over in zijn eigen beker. Omdat we bekers van 50 ml gebruiken vullen we ze voor de helft, tot aan de 25 ml-markering. Kantel de fles om en laat los. Vul de volgende beker tot ongeveer 25 ml. Doe dit op dezelfde wijze.

  - Spoel de sonde van de pH-meter af met kraanwater.

Neem de pH meter vast en sleep deze tot aan de waterstraal. Zet de meter onder de straal. Sommige meters hebben gedestilleerd of gedemineraliseerd water nodig.

  - Zorg ervoor dat de pH-meter in de kalibratie (of gestandaardiseerde) modus staat. Druk op ‘CAL’.

Kalibreer het instrument bij dezelfde temperatuur waarop het zal worden gebruikt. Gebruik hiervoor kamertemperatuur, want dat is de temperatuur van onze salsa.

  - Plaats je pH-meter in de pH 4-buffer en roer de oplossing voorzichtig met de meter. Het topnummer komt heel dicht bij 4,01 en begint te stabiliseren.

Neem de pH-meter vast en sleep deze naar beneden in het bekerglas met buffer.

  - Op dat moment druk je op de hold/enter-knop. Nu is je pH-meter gekalibreerd voor oplossingen die vast zuur zijn – onder 4,6.

  - Spoel de sonde van de pH-meter af met kraanwater.

  - Laat de meter vervolgens in de kalibratiemodus staan en plaats je pH-meter in de pH 7- buffer. Na korte tijd stabiliseert de waarde rond de 7,0. Druk nogmaals op hold/enter.

  - Druk op de hold/enter-knop. Je hebt nu een tweepuntskalibratie uitgevoerd. Dit verbetert je nauwkeurigheid bij het meten van voederingsmiddelen waarvan de pH dicht bij het pH-bereik van 4,01 – 7,00 ligt.

  - Zet na het kalibreren de pH-meter in de meetmodus door op ‘CAL’ te drukken.

  - Nu je instrument gekalibreerd is, kan je erop vertrouwen dat het een nauwkeurige meting geeft wanneer je de pH van je product test.

Gebruik de juiste bemonsteringstechnieken om ervoor te zorgen dat uw metingen van het product zinvol zijn. In het volgende gedeelte leer je hoe je op de juiste manier monsters kan

nemen.

! Volgende les zullen we deze technieken niet bekijken ! Indien je geïnteresseerd bent hierin, kan je dat steeds opzoeken op het internet.

Hieronder nog wat plaats om eventueel extra notities te nemen die je zelf zinvol vind: